# ВИДЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАКЛАДОК НА ТРАНЕЦ

НАЗАД К СПИСКУ СТАТЕЙ

15.01.2015

Нужны ли накладки на транец или нет? А если нужны, то какие? И стоит ли ожидать от них ощутимой пользы? На эти и другие вопросы, которые долгое время обсуждаются владельцами транцевых лодок в сети, даст ответы данная статья.

## Виды накладок

Нужна ли вам накладка на транец и какая именно, завит от того, как вы ее собираетесь использовать. Вот основные причины, по которым устанавливаются накладки:

- Улучшение внешнего вида

- Защита транца

- Уменьшение вибраций

- Увеличение толщины транцевой плиты

- Изменение угла наклона двигателя

Остановимся на каждой подробнее.

## Вибрации

Для некоторых двигателей вибрации, которые передаются корпусу лодки, настоящий бич. Особенно это касается недорогих моделей. В этом случае используются виброизоляционные накладки, которые изготавливаются преимущественно из ПВХ или специальной резины.

## Высота транца

Для идеального расположения антикавитационной плиты мотора стандартная высота транца не всегда подходит. Вместо поиска модели двигателя, который бы идеально соответствовал вашему транцу, можно приобрести накладки, регулирующие высоту. При установке этих приспособлений они крепятся так, чтобы оставить над транцем выступ нужной высоты.

## Толщина транца

Часто малая толщина транца создает множество неудобств при креплении двигателя. Для уменьшения «возни», связанной с закруткой струбцин, устанавливают накладки для увеличения толщины плиты. Чаще всего из основного материала.

## Угол наклона двигателя

Этот вид накладок стоит особняком, т.к. имеет не плоскую форму, а клиновидную. Благодаря ей удается больше «поджать» мотор, что часто упрощает выход в режим глиссирования без чрезмерного задирания носа, устраняет эффект «дельфинирования» и придает больше курсовой стабильности судну.

## Материалы

Накладки изготавливаются из следующих основных материалов:

- Резина, ПВХ. Используются, в большинстве случаев, как антивибрационная прослойка. В меньшей степени исполняют защитную функцию.

- Дерево, фанера. Основное применение – для защиты транца и его утолщения.

- Пластик. Для всех случаев, кроме борьбы с вибрациями.

- Металл. Область применения та же, что у пластика, но срок службы выше.